CUMIR B Y 456 B

Спецификация

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| Описание | Концентрированная бактериальная лиофилизированная заквасочная культура микроорганизмов прямого внесения CUMIR B Y 456 B. |
| Состав | В состав CUMIR B Y 456 B входят специально отобранные штаммы Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (98-97%), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (3-2%). |
| Применение | CUMIR B Y 456 B обеспечивает равномерное и контролируемое производство термостатных и резервуарных йогуртов. |
| Рекомендации по использованию | Внесите сухую заквасочную культуру непосредственно в перерабатываемое молоко при соблюдении стерильных условий. Равномерно распределите культуру путем лёгкого перемешивания. |
| Рекомендации по дозировке | 1 U / на 100 литров молока |
| Фасовка | 5 U – 10 U – 20 U – 50 U – 100 U |
| Ротация | - |
| Температурные показатели | Оптимальная температура для роста – 38-44°С Максимальная рабочая температура – 45°С |
| Данные по сквашиванию | Стандартизированное лабораторное тестирование на сквашивание проведено на восстановленном обезжиренном сухом молоке (9,5% о/о), стерилизованное при температуре 115°С в течение 30 минут. Дозировка: 1 U / 100 л Тест активности в лабораторных условиях: Температура ферментации: 38°С /40°С /42°С CUMIR B Y 456 B Время ферментации, ч |

| Техническая информация |  |
| --- | --- |
| Микробиологические показатели | Соответствует показателям безопасности ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Определяемый показатель; Величина допустимого уровня. Молочнокислые Микроорганизмы; Не менее 1х1010 КОЕ/г. БГКП; Не допускается в 1,0 г. Staphylococcus aureus; Не допускается в 1,0 г. Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; Не допускается в 10 г. Дрожжи и плесени; Не более 5 КОЕ/г в сумме. *Анализируется на регулярной основе. Аналитические методы доступны по запросу.. |
| Содержание токсичных элементов: | Соответствует показателям безопасности ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Определяемый показатель; Величина допустимого уровня. Свинец; Не более 1,0 мг/кг. Кадмий; Не более 0,2 мг/кг. Мышьяк; Не более 0,2 мг/кг. Ртуть; Не более 0,03 мг/кг. *Анализируется на регулярной основе. Аналитические методы доступны по запросу.. |
| ГМО статус | Не содержат ГМО и не произведены из ГМО |
| Аллергены | Используемые сырьевые материалы не содержат следующих компонентов и их производных: зерновые, содержащие глютен, ракообразные, яйца, рыба, арахис, соя, орехи, сельдерей, горчица, семена кунжута, диоксид серы и сульфиты, люпин и моллюски. Данный продукт содержит МОЛОКО (Лактоза). |
| Другая информация |  |
| Условия и сроки хранения | 18 месяцев с даты производства при температуре -18°С в оригинальной невскрытой упаковке. Могут транспортироваться в условиях окружающей среды. |
| Упаковка | Концентрированная бактериальная лиофилизированная заквасочная культура микроорганизмов прямого внесения упакована многослойные водо- и воздухонепроницаемые пакеты из комбинированных материалов. |