CUMIR M MW 036 R

Спецификация

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| Описание | Концентрированная бактериальная лиофилизированная заквасочная культура микроорганизмов прямого внесения CUMIR M MW 036 R. |
| Состав | В состав CUMIR M MW 036 R входят специально отобранные штаммы Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis. |
| Применение | CUMIR M MW 036 R обеспечивает равномерное и контролируемое производство кисломолочных продуктов, свежих сыров, мягких сыров, в том числе с голубой плесенью, полутвёрдых сыров и творога. |
| Рекомендации по использованию | Внесите сухую заквасочную культуру непосредственно в перерабатываемое молоко при соблюдении стерильных условий. Равномерно распределите культуру путем лёгкого перемешивания. |
| Рекомендации по дозировке | 1 U / на 100 литров молока |
| Фасовка | 5 U – 10 U – 20 U – 50 U – 100 U |
| Ротация | CUMIR M MW 032 R |
| Данные по сквашиванию | Стандартизированное лабораторное тестирование на сквашивание проведено на восстановленном обезжиренном сухом молоке (10% о/о), стерилизованное при температуре 115°С в течение 20 минут. Дозировка: 1 U / 100 л Тест активности в лабораторных условиях: Температура ферментации: 30°С Время ферментации: 6 часов Δ pH: 1.00 ± 0.10 CUMIR M MW 036 R |

| Техническая информация |  |
| --- | --- |
| Микробиологические показатели | Соответствует показателям безопасности ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Определяемый показатель; Величина допустимого уровня. Молочнокислые Микроорганизмы; Не менее 1х1010 КОЕ/г. БГКП; Не допускается в 1,0 г. Staphylococcus aureus; Не допускается в 1,0 г. Патогенные, в т.ч. сальмонеллы; Не допускается в 10 г. Дрожжи и плесени; Не более 5 КОЕ/г в сумме. *Анализируется на регулярной основе. Аналитические методы доступны по запросу.. |
| Содержание токсичных элементов: | Соответствует показателям безопасности ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Определяемый показатель; Величина допустимого уровня. Свинец; Не более 1,0 мг/кг. Кадмий; Не более 0,2 мг/кг. Мышьяк; Не более 0,2 мг/кг. Ртуть; Не более 0,03 мг/кг. *Анализируется на регулярной основе. Аналитические методы доступны по запросу.. |
| ГМО статус | Не содержат ГМО и не произведены из ГМО |
| Аллергены | Используемые сырьевые материалы не содержат следующих компонентов и их производных: зерновые, содержащие глютен, ракообразные, яйца, рыба, арахис, соя, орехи, сельдерей, горчица, семена кунжута, диоксид серы и сульфиты, люпин и моллюски. Данный продукт содержит МОЛОКО (Лактоза). |
| Другая информация |  |
| Условия и сроки хранения | 18 месяцев с даты производства при температуре -18°С в оригинальной невскрытой упаковке. Могут транспортироваться в условиях окружающей среды. Хранение после вскрытия упаковки не допускается. |
| Упаковка | Концентрированная бактериальная лиофилизированная заквасочная культура микроорганизмов прямого внесения упакована многослойные водо- и воздухонепроницаемые пакеты из комбинированных материалов. |